OBJAVLJENO V NAŠEM ČASOPISU, št. 496, dne 27. 9. 2021

Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 17. redni seji, dne 23. 9. 2021, sprejel

O D L O K

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sv. Trojice na Vrhniki

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

- S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sv. Trojice na Vrhniki (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Območje in usmeritve za OPPN določa Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr., 53/15, 75/15 – teh. popr.,  9/17, 9/17 – teh. popr., 79/17 – teh. popr., 12/18 – teh. popr., 60/19, 81/19 – teh. popr.) (v nadaljevanju: OPN).

- Ta odlok določa:

- opis prostorske ureditve,

- vplive in povezave s sosednjimi območji,

- rešitve načrtovanih objektov in površin,

- pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,

- načrt parcelacije,

- zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

- etapnost prostorske ureditve,

- dopustna odstopanja funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,

- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.

2. člen

(sestavni deli OPPN)

- Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), grafični del in priloge.

- Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

| 1. Načrt namenske rabe prostora |  |
| --- | --- |
| 1.1 Izsek iz OPN | M 1:2500 |
| 2. Vplivi in povezave s sosednjimi območji |  |
| 2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi območji | M 1:5000 |
| 3. Načrt območja z načrtom parcelacije |  |
| 3.1 Geodetski posnetek z območjem OPPN | M 1:1000 |
| 3.2 Načrt parcelacije zemljišč | M 1:1000 |
| 3.3. Površine, namenjene javnemu dobru | M 1:1000 |
| 4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih prostorskih ureditev |  |
| 4.1 Vegetacijski pokrov, vedute | M 1:1000 |
| 4.2 Ureditvena situacija | M 1:1000 |
| 4.3 Prometna ureditev | M 1:1000 |
| 4.4 Zbirni načrt komunalne infrastrukture | M 1:1000 |
| 4.5 Varovana območja | M 1:1000 |

- Priloge OPPN so:

1. Izvleček iz OPN

2. Prikaz stanja prostora

3. Strokovne podlage

4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN

6. Povzetek za javnost.

3. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Delavnica, d.o.o., Tržaška cesta 3a, Vrhnika, številka projekta 016/2019, avgust 2021.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen

(prostorska ureditev)

- S tem odlokom se načrtuje ureditev območja Sv. Trojica na Vrhniki, kot javne odprte zelene površine. Predvidene ureditve so namenjene rekreaciji in preživljanju prostega časa v naravi.

- Značilne prvine območja so vrtače, visoko drevje, košene oz. vzdrževane površine in objekti kulturne dediščine (cerkev, kapelice). Tem osnovnim prvinam, ki so obstoječe prostorske kvalitete, je treba umeščanje novih struktur in rab podrediti.

- Na območju prevladuje zelen karakter in rekreativna raba prostora zlasti s strani okoliških prebivalcev ter ekstenzivna gozdarska in kmetijska raba s strani lastnikov posesti.

- Poleg cerkve, kapelic in vodohrana na območju ni drugih grajenih struktur, razen nekaj manjših pomožnih objektov, ki se nahajajo na robu območja OPPN.

- Poleg kulturne dediščine koncentrirane okoli cerkve same, predstavlja kvaliteto kulturna krajina, ki se je izoblikovala skozi stoletja kmetijske rabe tega prostora in jo sestavljajo izkrčene vrtače ter polja/travniki zamejeni z mejicami. Ta kulturna krajina tvori identiteto celotne Vrhnike.

- Obstoječa komunalna in prometna infrastruktura je minimalna, vendar zadošča za program območja.

- Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot (PE), ki imajo vsaka svoj namen in zasnovo zunanje ureditve:

- PE1 – Cankarjev gaj,

- PE2 – osrednje območje s prehodnim območjem,

- PE3 – zaledno območje s prehodnim območjem,

- PE4 – cerkev,

- PE5 – vrtača, osrednje območje,

- PE6 – vrtača, amfiteater,

- PE7 – vrtača, zaledno območje.

- Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu št. 4.2 Ureditvena situacija.

5. člen

(območje OPPN)

- Območje OPPN obsega enote urejanja prostora VR_1353 (CD), VR_1767 (ZS), VR_3427 (G), VR_3428 (G) in VR_2153 (G) ter dele enot VR_475 (SSeb), VR_474 (CU), VR_2749 (K2) in VR_2800 (G).

- Območje OPPN obsega zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi številkami: *53/1, *506, 2253/1, 2253/5, 2255, 2261/1, 2265/1, 2265/5, 2268/1, 2268/2, 2272, 2274, 2275, 2276/2, 2276/3, 2276/4, 2279/1, 2279/2, 2279/3, 2281, 2283, 2284, 2285/1, 2285/3, 2285/5, 2285/8, 2258/14, 2288/3, 2289, 2290, 2291/1, 2291/3, 2297/7, 2299, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306/1, 2306/2, 2307, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314/1, 2315/1, 2317/1, 2317/2, 2318, 2319, 2320/1, 2322/1, 2322/11, 2324/4, 2324/5, 2324/6, 2324/7, 2330, 2331/1, 2331/2, 2331/3, 2331/4, 2332, 2352/1 (2352/3, 2352/4), 2352/2, 2353/2, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2474/4, 2474/2, 2474/3, 2481/1, 2481/2, 2485/2, 2485/3, 2485/4, 2862/1, 2862/2, 2862/4, 2862/5, 2862/7, 2862/8, 2862/9, 2862/31, vse v k.o. Vrhnika.

- Površina OPPN znaša 15,5 ha.

- Območje OPPN in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 Geodetski posnetek z območjem OPPN, št. 3.2 Načrt parcelacije zemljišč in št. 3.3 Površine, namenjene javnemu dobru.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

3.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji

6. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

- Vpliv območja OPPN na sosednja območja:

- z zelenimi površinami ter povezovalnimi potmi (zlasti peš) predstavlja območje OPPN osrednjo večjo zeleno površino v središču mesta Vrhnika in kvaliteten povezovalni prostor med severnim in južnim delom Vrhnike ter logično nadaljevanje zgodovinskega jedra mesta po »Klancu« do cerkve na vrhu vzpetine;

- območje OPPN je del zelenega sistema mesta in obsežne rekreacijske površine, ki sega do Planine;

- z neintenzivnim programom območje nima negativnih vplivov na sosednja pretežno stanovanjska območja. Nekajkrat letno so večji dogodki organizirani v cerkvi ali v njeni okolici na vrhu hriba;

- zaradi vizualne izpostavljenosti hriba in cerkve sv. Trojice na njenem vrhu, predstavlja celotno območje pomembno vizualno dominanto in orientacijsko točko za celotno Vrhniko.

- Vpliv sosednjih območij na območje OPPN:

- območje je na vzhodnem in južnem delu zamejeno s pozidavo mesta Vrhnika, ki se delno že vzpenja na pobočje Sv. Trojice.

- Povezave:

- glavni južni dostop poteka preko ulice Na klancu, skozi Cankarjev gaj do cerkve;

- glavni severni dostop poteka preko ulice Pot na Košace do cerkve;

- dostop iz južne smeri predstavlja tudi pot preko Petkovškove ceste, poti v občinski lasti, pešpoti Tičnica – Sv. Trojica do cerkve,

- dostop iz vzhodne strani predstavlja tudi peš pot iz Robove ceste preko zemljišča s parc. št. 2262/1,  k.o. Vrhnika,

- prečne povezave povezujejo južni severni del Vrhnike preko hriba Sv. Trojice,

- iz hriba Sv. Trojica vodijo pešpoti proti Cankarjevem lazu in Tičnici ter dalje proti Stari Vrhniki in Planini.

- Vse obstoječe povezave je potrebno ohranjati, saj se s tem omogoča dostopnost in povezave med elementi zelenega sistema Vrhnike (npr. Sv. Trojica – Ljubljanica) ter navezavo območja OPPN z drugimi naselji in širšim rekreacijskim območjem.

- Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi območji.

3.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

7. člen

(vrste dopustnih posegov)

- V območju OPPN so, skladno s pogoji tega odloka, dopustne naslednje vrste posegov:

- novogradnja,

- rekonstrukcija,

- vzdrževanje,

- vzdrževalna dela v javno korist,

- odstranitev,

- Kadar zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so, ne glede na določbe tega odloka, dopustna nujna dela za zaščito objekta, ki preprečijo negativne posledice nevarne gradnje na okolico.

- Gradnja objektov in umeščanje drugih elementov oz. ureditev, ki niso določeni v tem OPPN, ni dopustno. Obstoječe elemente, ki niso skladni z določili tega OPPN, se odstrani (elementi urbane opreme, označbe na drevesih ipd.).

- V območju OPPN ni dopustna nobena oblika bivanja oz. prenočevanja (npr. v pomožnih objektih, kampiranje, šotorjenje idr.).

8. člen

(PE1 – Cankarjev gaj)

- Cankarjev gaj je območje z glavno povezavo med mestom in prostorsko dominanto – cerkvijo sv. Trojice. Funkcija območja je mestni park in območje sakralne dediščine, čemur je značaj prostora in ambient podrejen.

- Območje se zato ureja kot formalna parkovna površina, s sprehajalno potjo in vzdrževanimi površinami tratnih ploskev ter drevnino oziroma parkovnim gozdom. Javna pot »JP 966492 Pešpot na Trojico« služi kot rekreacijska pešpot, ki se navezuje na obstoječo mrežo drugih poti na območju.

- V prostorski enoti PE1 so dopustni naslednji posegi oz. objekti in dejavnosti:

- Prestavitev poti: Glavna pot skozi gaj se ob vstopu v gaj prestavi nekoliko proti severu, tako da se vstopa med drevesi, ki tvorijo »vhod«. Potek poti se korigira tudi neposredno pred cerkvenim obzidjem. Pot se prestavi nekoliko proti jugu oz. poravna, da je zagotovljen dostop v osi cerkve. Obe korekciji sta prikazani na grafičnem načrtu št. 4.2 Ureditvena situacija.

- Kapelice: Se ohranjajo. Izvajajo se lahko vzdrževalna dela, ki ne spreminjajo zunanje podobe, skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji. Prestavitev kapelice ob vstopni točki 1 je pogojno sprejemljiva, če se s prestavitvijo poti in preureditvijo prostora ter upoštevanjem kulturnovarstvenih pogojev ob prestavitvi zagotovi ohranitev kapelice. Nova lokacija kapelice je določena na grafičnem načrtu št. 4.2 Ureditvena situacija.

- Vstopna točka 1: Je ureditev (območje), ki koncentrirano združuje različne elemente urbane opreme in se peščeno tlakuje. Obvezni elementi urbane opreme so: element z možnostjo sedenja, informacijski in usmerjevalni element, koš za odpadke. Na lokaciji označeni v grafičnem delu se lahko uredi do 200 m2 veliko območje vstopne točke. Dopustno je izvesti javno razsvetljavo.

- Ureditev mora omogočati dostop z vozili do objekta na parceli št. 2253/7, k.o. Vrhnika, in dostop do zemljišča s parc. št. 2253/5, k.o. Vrhnika, za namen vzdrževanja in obdelave kmetijskih površin Postavitev ploščadi: Ploščad je pretežno leseni element v prostoru namenjen posedanju in druženju obiskovalcev. Ploščad je lahko enovita ali sestavljena iz več delov. Zgornji (sedalni) deli ploščadi so leseni (v naravni leseni barvi), višina nad terenom je lahko največ 90 cm. Ploščadi se prilagajajo značilnostim posamezne lokacije (teren, rastje, odpiranje pogledov itd.). Neposredno ob oziroma pod ploščadjo se lahko talno površino uredi s peskom, drobljencem, lesnimi sekanci ali lubjem. Na območju se postavi največ 4 ploščadi:

- ploščad A in B: površina največ 40 m2,

- ploščad C: površina največ 60 m2,

- ploščad D: predstavlja obstoječ lesen element »Cankarjevi brki«, ki se lahko rekonstruira ali nadomesti z novo, vendar se njena površina ne sme bistveno povečati.

- Drevesa: Odstranita se drevo, ki je prikazano v grafičnem načrtu št. 4.2 Ureditvena situacija.

- Posamezna dominantnejša (večja) drevesa v enoti PE1 se odstranjujejo skladno s strokovnim mnenjem o njihovem stanju.

- Za posege (npr. prestavitev poti, prestavitev kapelice) v bližini obstoječih dominantnih (večjih) dreves je potrebno pridobiti strokovno mnenje o ustreznosti takšnega posega oz. ukrepih za omilitev posledic posega na drevesa.

- Vnašanje novih elementov (npr. skulpture, spominska obeležja) ni dopustno.

- Dopustno je postaviti drog za izobešanje državne zastave skladno s pogoji in soglasjem Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.

9. člen

(PE2 – osrednje območje)

- Osrednje območje predstavlja večji del območja OPPN, ki s severne in južne strani obdaja Cankarjev gaj in cerkev sv. Trojice ter z mrežo poti služi kot rekreacijska cona in dostop do kmetijskih površin.

- V prostorski enoti PE2 so dopustni naslednji posegi oz. objekti in dejavnosti:

- Lahko se predvidi parkovna vsebina ali pa območje služi le kot odprta zelena površina.

- Lahko se izvaja ekstenzivno kmetijstvo (npr. travnik, pašnik, sadovnjak, vrtički). Dopustna je ograditev vrtičkov in pašnikov. Gradnja drugih pomožnih objektov je dopustna samo v prehodnem območju, skladno s pogoji 18. člena.

- Vstopni točki 2 in 3: Sta ureditvi (območje), ki koncentrirano združujeta različne elemente urbane opreme in se peščeno tlakujeta. Obvezni elementi urbane opreme so: element z možnostjo sedenja, informacijski in usmerjevalni element, koš za odpadke. Na lokacijah označenih v grafičnem delu se lahko uredi do 100 m2 veliko območje vstopne točke. Javna razsvetljava ni dopustna.

- Kapelica sv. Antona Padovanskega: Lahko se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela, ki ne spreminjajo zunanje podobe.

- Dopustno je umeščanje skulptur po pogojih 21. člena.

10. člen

(PE3 – zaledno območje)

V prostorski enoti PE3 so dopustni naslednji posegi oz. objekti in dejavnosti:

- Območje se ureja kot parkovno območje neformalne narave, primerno za umeščanje raznih urbanih, parkovnih in rekreativnih vsebin.

- Na območju se lahko izvaja ekstenzivno kmetijstvo (npr. travnik, pašnik, sadovnjak, vrtički). Dopustna je ograditev vrtičkov in pašnikov ter postavitev čebelnjakov, skladno s pogoji 18. člena. Gradnja drugih pomožnih objektov je dopustna samo v prehodnem območju, skladno s pogoji 18. člena.

- Igrišče gozdne pedagogike: to je ureditev v prostoru, ki je sestavljena iz enega ali več igral. Vsa igrala morajo biti pretežno lesena, naravne barve in oblikovno primerna za gozdni prostor. Imitacija lesa ni dopustna. Neposredno ob oziroma pod elementi se lahko površino uredi z drobljencem, varnostno podlago iz prodnikov, lesnimi sekanci, lubjem ali tlakom iz lesenih okroglic. Igrišče ne sme biti ograjeno. V sklopu igrišča se lahko postavi tudi lesena tabla z opozorili in navodili za igro. Igrišče se uredi ob poteh v pasu širine 8 m (na obeh straneh). Območje posameznega igrišča lahko obsega največ 150 m2, pri čemer je lahko s podlago, ki ni naravna gozdna tla, urejenih največ 40 m2. Medsebojna razdalja igrišč gozdne pedagogike je najmanj 100 m, ne glede na PE.

- Trim elementi: So namenjeni telovadbi in rekreaciji na prostem, pretežno lesen, naravne barve in oblikovno primeren za gozdni prostor. Imitacija lesa ni dopustna. Neposredno ob oz. pod elementi se lahko površino uredi z drobljencem, varnostno podlago prodnikov, lesnimi sekanci, lubjem ali tlakom iz lesenih okroglic. V sklopu trim elementa se lahko postavi tudi lesena tabla z navodili za vadbo oz. uporabo elementa. Ureditve trim elementov, ki vključujejo enega ali več trim elementov, je dovoljeno postavljati ob poteh v pasu širine 8 m (na obeh straneh). Posamezna ureditev lahko obsega največ 50 m2, pri čemer je lahko s podlago, ki ni naravna gozdna tla, urejenih največ 20 m2. Medsebojna razdalja ureditev s trim elementi je najmanj 100 m, ne glede na PE.

- Maneža: Na mestu označenem na grafičnem načrtu 4.2 Ureditvena situacija je dopustno postaviti manežo. Maneža (jahališče) je ograjen prostor, v katerem poteka ježa konj. Maksimalne dimenzije maneže so 20 x 40 m. Podlaga je lahko trava, mivka, lesni sekanci, lubje oz. druge primerne naravne podlage. Maneža je ograjena z ogrado iz lesenih brun, ki morajo biti nameščena v razmaku tako, da je ograda vsaj 50% transparentna. Višina ograde je največ 1,6 m. Maneža ne sme biti nadkrita. Obsadi se jo z višjimi grmovnicami. Ob maneži je dopustna ureditev manjšega makadamskega parkirišča (3 parkirna mesta). Gradnja dodatnih objektov ni dopustna.

- Dopustno je umeščanje skulptur po pogojih 21. člena.

11. člen

(PE2, PE3 - prehodno območje)

V prehodnem območju je dopustna gradnja pomožnih objektov, skladno s pogoji 18. člena.

12. člen

(PE4 – cerkev)

V prostorski enoti PE4 so dopustni naslednji posegi oz. objekti in dejavnosti:

- Cerkev sv. Trojice: lahko se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela, ki ne spreminjajo zunanje podobe. Na cerkvi se lahko izvajajo dela, ki omogočajo večjo dostopnost (ureditev predprostora - ploščadi neposredno pred vhodom v cerkev brez arhitekturnih ovir) in odprtost objekta za obiskovalce (npr. vhodna sekundarna vrata, ki omogočajo pogled v cerkev, tudi ko je ta zaklenjena).

- Dopuščajo se mikro ureditve za namen opremljanja (predvsem zunanjega) prostora za kulturne in promocijske dogodke (razstavni sistem, osvetlitev ipd.).

- V času prireditev je dovoljeno postaviti tipske stojnice, z leseno konstrukcijo in platneno streho, ki je zložljiva in prenosna. Maksimalna površina strehe je 7 m2.

- Obzidje s kapelicami: lahko se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela, ki ne spreminjajo zunanje podobe.

- Dopustna je razsvetljava cerkve.

- Potrebna je redna izvedba arborističnega pregleda dreves in njihovo redno vzdrževanje.

13. člen

(PE5 – vrtača, osrednje območje)

V prostorski enoti PE5 so dopustni naslednji posegi oz. objekti in dejavnosti:

- Na dnu in na brežinah vrtač ter v pasu dostopa do vrtače oz. v pasu vizualne povezave z obstoječimi potmi ali ostalimi odprtimi površinami je potrebno izvesti sečnjo dreves in odstranjevanje podrasti ter redno preprečevati zaraščanje z gozdom. Območje je prikazano v grafičnem načrtu št. 4.1 Vegetacijski pokrov, vedute kot »odprte površine«.

- Lahko se izvaja ekstenzivno kmetijstvo (npr. travnik, pašnik, sadovnjak, vrtiček). Dopustna je ograditev vrtičkov in pašnikov ter na dnu vrtače ob vrtičku postaviti vrtno lopo za orodje, skladno s pogoji 18. člena.

14. člen

(PE6 - vrtača, amfiteater)

V prostorski enoti PE6 so dopustni naslednji posegi oz. objekti in dejavnosti:

- Lahko se uredi amfiteater, ki je sestavljen iz pretežno lesenih elementov namenjenih posedanju, ki se prilagajajo terenu. Na dnu vrtače se v sklopu ureditve lahko postavi lesena ploščad (oder). Območje amfiteatra se lahko uredi z drobljencem, lesnimi sekanci ali lubjem.

- Do ureditve amfiteatra veljajo isti pogoji kot za enoto PE5.

15. člen

(PE7 – vrtača, zaledno območje)

Velja enako kot za PE5, dodatno pa še:

- Igrišče gozdne pedagogike: v vrtačah je dovoljeno urediti igrišče gozdne pedagogike pod pogoji 10. člena (PE3).

- Trim elementi: v vrtačah je dovoljeno postaviti ureditve, ki vključujejo enega ali več trim elementov, pod pogoji 10. člena (PE3).

- Bunker na parceli št. *506, k.o. Vrhnika, se ohranja.

16. člen

(zasaditve)

- Dodatno zaraščanje odprtih površin z gozdom ni dopustno.

- Nove zasaditve gozdne vegetacije so dopustne v primeru nadomestne zasaditve. Pri novih zasaditvah morajo biti uporabljene avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev.

- Na javnih površinah in območjih otroških igrišč ni dopustna uporaba strupenih, poudarjeno alergenih rastlin ter krhkih in lomljivih drevesnih vrst.

- Za zasaditev živih mej se uporabljajo avtohtone vrste (npr. gaber, javor, bukev, kalina).

- Ohranjajo in vzdržujejo se mejice. Mejice so ozek pas grmovnic, dreves in zeli različnih avtohtonih vrst, ki praviloma poteka po mejah posameznih parcel.

- Pri izboru drevesnih vrst je kot pomemben kriterij potrebno upoštevati čim boljšo medovitost.

- Ohranjajo se kvalitetnejša parkovna drevesa ali gruče dreves izven območja vedut na severni strani cerkve.

- Ohranja in vzdržuje se drevesne pasove (pas grmovnic in dreves različnih avtohtonih vrst) na obronkih vrtač, označenih na grafičnem načrtu št. 4.1 Vegetacijski pokrov, vedute.

- Obstoječe invazivne rastline je treba v skladu s priporočili in navodili pristojnih inštitucij odstraniti ter preprečiti njihov ponovni vnos.

- Na območjih, označenih na grafičnem načrtu št. 4.1 Vegetacijski pokrov, vedute z »obvezno ohranjanje gozda« se gozd ohranja in vzdržuje zaradi hidrološke, biotopske, estetske, klimatske in higiensko-zdravstvene vrednosti ter zaradi ohranitve tipičnih krajinskih vzorcev.

17. člen

(vedute)

- Na območjih, označenih na grafičnem načrtu št. 4.1 Vegetacijski pokrov, vedute z »vedute na cerkev sv. Trojice« ter »vedute s programskih ploščadi« se izvede vedutna sečnja.

- Na območjih, označenih na grafičnem načrtu št. 4.1 Vegetacijski pokrov, vedute z »območje odstranjevanja dreves nad 20 m« se izvede vedutna sečnja oz. redčenje dreves, ki presegajo višino 20 m.

- Ne glede na določila prejšnjih odstavkov se posamezna, dobro ohranjena drevesa (soliteri) ali gruče dreves lahko ohranijo.

3.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

18. člen

(pomožni objekti)

- Dopustna je gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe, pomožnih kmetijskih objektov in ograj pod naslednjimi pogoji.

- Pomožni objekti za lastne potrebe so:

- lopa: objekt, namenjen spravilu vrtnega orodja, največjih tlorisnih dimenzij 2 x 2 m, višine največ do 2,5 m. Streha mora biti ravna (tehnični naklon), lahko je zelena. Fasada mora biti iz lesenih vertikalnih letev v naravni leseni barvi;

- podzemni zbiralnik: za zbiranje vode, je montažen ali zidan prostor za shranjevanje vode, prostornine do 15 m3. Zbiralnik mora biti popolnoma vkopan.

- Pomožni kmetijski objekti so:

- kozolec: lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, s tlorisno velikostjo največ 150 m2 in višino do dve etaži, če gre za dvojni kozolec (toplar);

- kašča: enoetažen, pritličen lesen objekt, namenjen shranjevanju kmetijskih pridelkov, z bruto površino največ 50 m2 in višino najvišje točke 6 m merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

- čebelnjak: enoetažen in pritličen objekt, katerega streha je hkrati strop nad prostorom, namenjen gojenju čebel. Prečni prerez je razdeljen na tri dele: prvi, odprti, a nadkriti del je prostor za dostop čebel, sredinski del so panji in zadnji del je prostor za čebelarja. Največje tlorisne dimenzije so 4 x 5 m, višina do 4,8 m. Naklon strehe 45; streha je razdeljena na eno in na dve tretjini, z zaokroženim previsom za vzbujanje vzgona, ki pomaga čebelam pri preletu. Konstrukcija je lesena, prav tako fasada, panjske končnice so lahko prevlečene z vodno lazuro, obarvane ali poslikane. Od javnih površin in poti mora biti oddaljen najmanj 8 m. Za postavitev čebelnjaka je potrebno pridobiti soglasje Čebelarske zveze Slovenije.

- rastlinjak: pokrit prostor za gojenje rastlin, maksimalnih dimenzij 3 x 6 m, višine do 3 m. Rastlinjak je montažne konstrukcije, lahko steklen ali krit s prozorno folijo oz. drugim transparentnim materialom. Po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin se mora rastlinjak odstraniti, tako da na zemljišču ni sledov takega objekta;

- staja za domače živali: delno zaprt in delno odprt prostor za manjše število manjših domačih živali (npr. kokoši, zajci). Maksimalne tlorisne dimenzije so 3 x 8 m, višina kapi največ do 2,3 m, višina slemena največ do 3,8 m. Konstrukcija in fasada sta leseni.

- Ograje so:

- ograja za zaščito vrtov pred živalmi: sestavljena iz lesenih stebričkov premera do 10 cm naravne barve, na katere je napeta transparenta žičnata mreža kovinske ali temno sive barve. Najvišja višina je 150 cm;

- ograja za pašo živine je sestavljena iz lesenih stebričkov premera do 10 cm naravne barve, na katere je napeta transparentna žičnata mreža kovinske ali temno sive barve, elektromreža ali elektrovrvice električnega pastirja. Najvišja višina ograje je 150 cm.

- Za oblikovanje ograje, ograje za pašo živine, stajo za domače živali in vrtno lopo ter urbano opremo je potrebno izdelati zasnovo tipskih objektov.

- Tabela dopustnosti pomožnih objektov glede na prostorske enote:

| Objekt | PE1 | PE2 | PE3 | PE4 | PE5 | PE6 | PE7 | Prehodno območje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomožni objekti za lastne potrebe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtna lopa |  |  |  |  | + | +1 | + | + |
| zbiralnik za kapnico |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Pomožni kmetijski objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kozolec |  |  |  |  |  |  |  | + |
| kašča |  |  |  |  |  |  |  | + |
| čebelnjak |  |  | + |  |  |  |  |  |
| rastlinjak |  |  |  |  |  |  |  | + |
| staja |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Ograje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ograja za zaščito vrtov |  | + | + |  | + | +1 | + | + |
| ograja za pašo živine |  | + | + |  | + | +1 | + | + |

+ dopustno

+1 ob pogoju, da tam še ni urejen amfiteater in drevje med dnom vrtače in cerkvijo ni posekano

19. člen

(urbana oprema)

- Urbana oprema je različno grajena ali fiksno montirana oprema oz. predmeti v prostoru, s pomočjo katerih se zagotavlja namenska raba javnih površin. Vsi elementi na območju OPPN morajo biti enotno oblikovani, kot družina urbane opreme, tako v oblikovnem kot tudi v materialnem smislu.

- Elemente urbane opreme se smiselno združuje na vstopnih točkah 1, 2 in 3 ter postavlja na lokacije, ki so prikazane v grafični karti 4.2 Ureditvena situacija.

- Parkovna klop je element urbane opreme namenjen sedenju, dolžine 200 do 300 cm z naslonom za hrbet. Sedalni del klopi in naslon za hrbet morajo biti leseni. Klop mora biti ergonomsko oblikovana. Ob postavljanju novih klopi se obstoječe klopi, ki niso označene v grafičnem načrtu odstrani.

- Sedalni element – stol je lesen element valjaste oblike (izsek drevesnega debla), premera do 60 cm in višine do 50 cm, brez naslonov. Podnožje je lahko kovinsko. Leseni del je preproste oblike (beljave očiščeno drevesno deblo, lepljen les), primeren za naravno okolje. Lahko se postavljajo posamezno, v gručah ali nizih. V primeru postavljanja v gručah ali nizih so najvišji elementi lahko visoki do 70 cm in skupina lahko služi tudi kot igralo ali trim element.

- Koš za odpadke je prostostoječ valj premera do 60 cm in višine do 90 cm, obdan z leseno oblogo, namenjen za odlaganje smeti. Lahko je integriran v opremo vstopne točke.

- Pitnik je prostostoječ element za točenje pitne vode, višine do 130 cm. Obstoječ pitnik ob vodohranu se vzdržuje in po potrebi zamenja. Postavitev dodatnih pitnikov ni dopustna.

- Usmerjevalni element je vertikalni element, ki obiskovalca usmerja na pravo pot. Sestavljen je iz lesenega droga največ 20 x 20 cm, ki ima v zgornjem delu usmerjevalno grafiko. Na območju, ki je na grafičnem načrtu št. 4.2 Ureditvena situacija prikazano za postavitev usmerjevalnega elementa, je le-ta lahko postavljen. Zasnuje se enovit subtilen sistem usmerjanja po obstoječih poteh.

- Informacijski element je prostorski element, ki je nosilec informacij povezanih z območjem Sv. Trojice. Vključuje lahko tudi elemente za usmerjanje. Največja ploskovna dimenzija za informacije je 4 m2. Postavljajo se na vstopnih točkah 1, 2 in 3. Vsebine so lahko interaktivne ali integralni del elementa. V primeru vizualne izpostavljenosti, mora biti izveden v naklonu.

- Postavljanje drugih elementov, ki niso določeni v tem OPPN, ni dopustno. Obstoječe elemente, ki niso skladni z določili tega OPPN, se odstrani (koš za smeti ob kapelici, označbe na drevesih ipd.).

- Tabela dopustnosti elementov urbane opreme glede na prostorske enote:

| Element urbane opreme | PE1 | PE2 | PE3 | PE4 | PE5 | PE6 | PE7 | Prehodno območje | Vstopna točka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parkovna klop | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| sedalni element - stol | + | + | + |  | + | + | + |  | + |
| koš za odpadke | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| pitnik | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| usmerjevalni element |  | + | + |  |  |  |  |  | + |
| informacijski element |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Knjižnica na prostem (knjigobežnica) | + | + | + | + | + | + | + |  | + |

20. člen

(spominska obeležja)

- Spomenik Ivanu Grudnu se ohranja in ščiti. V primeru obnove je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

- Spomenik padlim v 1. svetovni vojni je dopustno prestaviti na primernejše mesto na območju javnih parkov oz. ostalih javnih površin na Vrhniki.

- Postavitev novih spominskih obeležij ni dopustna.

21. člen

(plastike, prostorske instalacije)

- Plastika ali druga prostorska instalacija je umetniško izdelana plastika iz materialov, ki so obstojni v zunanjem okolju. Tlorisna površina plastike ali druge prostorske instalacije je do 10 m2, višina nad terenom do 4 m. Plastike morajo biti temeljene tako, da jih je možno odstraniti in zamenjati (forma viva).

- Na območju, ki je na grafičnem načrtu št. 4.2 Ureditvena situacija določeno kot »območje, kjer so lahko plastike ali druge prostorske instalacije« in v PE3 zaledno območje, je dopustno postaviti plastike ali druge prostorske instalacije, vendar skupno ne več kot 8 kosov.

- Za postavitev plastike je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

22. člen

(podporni zid, suhozid)

- Podporni zid je tehnična konstrukcija za premoščanje višinskih razlik. Lahko je betonska ali kamnita oz. kombinacija obojega. Največja višina, merjeno od kote okoliškega terena na višji strani, je 100 cm.

- Podporni zid je dovoljeno postaviti, kjer je potrebno premoščati višinske razlike in jih ni možno premostiti s preoblikovanjem naravne brežine. Postavljati jih je dopustno samo za namen urejanja javnih površin.

- Suhozid je tip zidu, ki razmejuje lastniške ali funkcionalne sklope. Je tradicionalna tehnika gradnje iz kamnov brez uporabe veziva. Najvišja višina, merjeno od kote okoliškega terena na višji strani, je 120 cm. Dovoljeno ga je postaviti ob vseh poteh in na parcelnih mejah.

23. člen

(objekti za spremljanje stanja okolja)

Za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov) je dopustna postavitev opazovalnic oz. naprav.

24. člen

(lega objektov in ureditev)

- Odmik najbolj izpostavljenega dela pomožnega objekta od meje sosednjih parcel je najmanj 1,5 m. Odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel.

- Ograja je lahko postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.

- Odmik zunanjih ureditev (amfiteater, igrišča, vstopne točke, ploščadi, poti, podpornih zidov ipd.) je najmanj 0,5 m od meje sosednjih parcel. Odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel.

25. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Investitorji in izvajalci imajo med gradnji in po njej naslednje obveznosti:

- v času gradnje mora biti omogočeno nemoteno delovanje sosednjih objektov in zagotovljena nemotena komunalna oskrba prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

- morebitne poškodbe okoliških objektov naprav in zunanjih ureditev, nastale v času gradnje, morajo biti sanirane na stroške povzročitelja.

IV. NAČRT PARCELACIJE

26. člen

(načrt parcelacije)

- V območju je parcelacija prosta (razen izjem v nadaljevanju).

- V območju OPPN se oblikujejo naslednje nove parcele:

- p01: parcela, ki predstavlja pot in meri 731 m2 ter obsega dele zemljišč s parc. št. 2283, 2281 in 2285/3, k.o. Vrhnika,

- p02: parcela, ki predstavlja vodohran in meri 114 m2 ter obsega del zemljišča s parc. št. 2285/3, k.o. Vrhnika,

- p03: parcela, ki predstavlja pot in meri 277 m2 ter obsega dele zemljišč s parc. št. 2283 in 2285/3, k.o. Vrhnika,

- p04: parcela, ki predstavlja pot in meri 134 m2 ter obsega del zemljišča s parc. št. 2284, v k.o. Vrhnika,

- p05: parcela, ki predstavlja pot in meri 150 m2 ter obsega del zemljišča s parc. št. 2262/1, k.o. Vrhnika.

- Parcelacija je določena v grafičnem načrtu št. 3.2 Načrt parcelacije zemljišč.

27. člen

(površine, namenjene javnemu dobru)

- Obstoječe zemljiške parcele, s statusom javnega dobra, ki se ohranja, so:

- 2862/8, k.o. Vrhnika,

- 2862/7, k.o. Vrhnika,

- 2862/2, k.o. Vrhnika,

- 2862/9, k.o. Vrhnika.

- Površine, namenjene javnemu dobru, so obstoječe parcele:

- 2862/31, k.o. Vrhnika, ki meri znotraj območja OPPN 1.068 m2,

- 2862/5, k.o. Vrhnika, ki meri znotraj območja OPPN 250 m2,

- 2862/6, k.o. Vrhnika, ki meri znotraj območja OPPN 1.316 m2,

- 2862/4, k.o. Vrhnika, ki meri znotraj območja OPPN 385 m2,

- 2862/1, k.o. Vrhnika, ki meri znotraj območja OPPN 738 m2,

- 2485/2, k.o. Vrhnika, ki meri znotraj območja OPPN 169 m2,

- 2485/4, k.o. Vrhnika, ki meri 8 m2,

- 2907/7, k.o. Vrhnika, ki meri znotraj območja OPPN 291 m2.

- Površine, namenjene javnemu dobru, so tudi načrtovane parcele p01, p03, p04 in p05, navedene v 26. členu.

- Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v grafičnem načrtu št. 3.3 Površine, namenjene javnemu dobru.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

28. člen

(prometna ureditev)

- Na območju OPPN je obstoječa mreža poti, ki jo sestavljajo:

- dostopna pot JP 966501 Pot na Košace, ki predstavlja dostop do cerkve in maneže,

- javne pešpoti (JP 966442 pešpot Tičnica – Trojica, JP 966446 pešpot Trojica I, JP 966447 pešpot Trojica II, JP 966492 pešpot na Trojico) in

- gozdne steze.

- Poti se sanira in redno vzdržuje v širinah:

- dostopna pot (JP 966501 Pot na Košace) največ 5 m,

- pešpoti največ 3 m,

- steze največ 1 m.

- Poti in steze se urejajo kot peščene poti, kolovozi ali drugi naravni načini utrjevanja poti, ki ne škodujejo naravnemu okolju. Asfaltna prevleka, tlakovanje poti ali drugačno utrjevanje poti ni dopustno. Po potrebi se uredi odvodnjavanje za preprečevanje izpiranja peska.

- Ob vseh poteh se vzdržuje, obnavlja in lahko na novo postavlja kamniti podporni oz. zaščitni suhozid. Kadar izvedba v tehniki suhozida ni smiselna, se kamni med seboj lahko povežejo z betonom, vendar tako, da ta ni viden.

- Na območju OPPN ni dopusten motorni promet, razen dostop do cerkve za namen uporabe in vzdrževanja objekta, dostop do maneže, dostop lastnikov zemljišč zaradi vzdrževanja površin (kmetijska, gozdarska mehanizacija) ter intervenca.

- Dopustna je ureditev nove pešpoti neposredno ob cerkvenem obzidju, kot povezava med JP 966492 pešpot na Trojico in JP 966501 Pot na Košace. Potek je razviden na grafičnem načrtu št. 4.2 Ureditvena situacija.

- Dopustna je ureditev nove pešpoti kot povezava med JP 966442 pešpot Tičnica – Trojica in JP 966501 Pot na Košace, po obstoječi zemljiški parceli.

- Dopustna je rekonstrukcija javne ceste JP Pot na Košace (LK 466801), ki deloma sega v območje OPPN (na parc. št. 2485/2, 2485/4 in vzhodnem robu parcele 2485/3), v skupni širini najmanj 6,5 m (vozišče najmanj 5 m, hodnik za pešce najmanj 1,5 m). Cesta se uredi v asfaltni prevleki.

- Oblikovanje novih poti, ki niso izrecno določene v tem OPPN, ni dopustno.

- Prekategorizacija pešpoti v poti ali ceste ni dopustna.

- Ureditve, ki bi omogočale avtomobilski promet med Potjo na Košace in območjem Tičnice oz. Vasi niso dopustne.

29. člen

(mirujoči promet)

Ureditve za mirujoči promet ter parkiranje niso dopustni, razen ureditve manjšega makadamskega parkirišča (3 parkirna mesta) ob maneži.

30. člen

(splošni pogoji za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture)

- Dopustno je vzdrževanje, rekonstrukcija, prestavitev, dograjevanje in povečevanje  zmogljivosti obstoječe GJI ter novogradnja objektov, vodov in naprav GJI v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi, ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, ob upoštevanju veljavnih predpisov, skladno s kulturnovarstvenim soglasjem in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci.

- Vsi primarni in sekundarni vodi potekajo v javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje. Kadar potek v javnih površinah ni mogoč oz. smiseln, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost.

- Trase komunalnih vodov, lokacije objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur.

- Dopustne so delne ali začasne ureditve, ki morajo biti skladne z upravljavci infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih je mogoče vključiti v končno etapo ureditve.

- Pred gradbenimi posegi je treba načrtovati in zagotoviti ustrezno varovanje obstoječih komunalnih vodov.

- Ureditev komunalne infrastrukture je prikazana v grafičnem načrtu št. 4.4 Zbirni načrt komunalne infrastrukture.

31. člen

(vodovodno omrežje)

- Na predvideni parceli p02 se nahaja obstoječi vodohran. Tega je dopustno rekonstruirati, posodabljati, povečevati in vzdrževati skladno s tehnološkimi potrebami zagotavljanja pitne vode. Za vse posege je potrebna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasji.

- Od vodohrana proti jugu poteka javni primarni vodovod. Nad njim niso dovoljeni gradbeni posegi, nasip ali odvoz materiala, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov, razen s soglasjem upravljavca.

32. člen

(energetsko omrežje)

- Preko območja OPPN poteka nadzemni SN vod DV 20kV Vrhnika – Vodovod in NN vod iz transformatorske postaje (TP) Vrhnika – Delavsko naselje.

- Posegi v varovalni pas obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov so možni pod pogoji, da se zagotovi ustrezna električna in mehanska zaščita oziroma po potrebi umik EE vodov skladno s tehničnimi normativi in standardi.

- V primeru posega v varovalni pas elektroenergetskih vodov je pred pričetkom potrebno v pristojnem nadzorništvu Vrhnika narediti zakoličbo, urnike in ustrezno mehansko zaščito vodov in naprav.

33. člen

(javna razsvetljava)

- Sistem javne razsvetljave se na območju OPPN ne širi, saj se daje prednost naravnemu okolju.

- Cerkev sv. Trojice je osvetljena z obstoječo javno razsvetljavo. Do nje je v zemljini položen kabel PP00 4 x 16 mm2 s postavljenimi svetilkami. Sistem se ohranja, lahko se posodablja.

- Dopušča se, da se z javno razsvetljavo opremi Vstopna točka 1; s tem se podaljša obstoječi sistem javne razsvetljave ulice Na klancu, ki ima zadnji kandelaber javne razsvetljave nekaj metrov pred Vstopno točko 1.

- Javna razsvetljava mora biti nemoteča, ne sme izstopati in mora biti namenjena orientaciji v prostoru, preprečevanju vandalizma in osvetlitvi cerkve sv. Trojice.

- Svetila morajo biti v skladu s predpisom, ki določa mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

34. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

- Na območju OPPN se nahajajo enote kulturne dediščine:

- EŠD 844 Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus, arheološko najdišče,

- EŠD 843 Vrhnika - Trško jedro, naselbinska dediščina,

- EŠD 845 Vrhnika - Cerkev svete Trojice, stavba dediščina,

- EŠD 233363 Vrhnika - Vodohran na sv. Trojici, stavba dediščina,

- EŠD 23361 Vrhnika - Spomenik Ivanu Grudnu na sv. Trojici, memorialna dediščina.

- Pri vseh posegih v zemeljske plasti se skladno s 27. točko 3. člena ZVKD-1 izvedejo predhodne arheološke raziskave, katere na osnovi predlaganih posegov natančno definira pristojni konservator - arheolog na ZVKDS, OE Ljubljana.

- Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti ZVKDS, OE Ljubljana, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVIH VIROV IN

OHRANJANJE NARAVE

35. člen

(splošno)

- V času gradnje in uporabe objektov je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.

- Izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovornost in izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst na sosednja zemljišča. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v času gradnje kot po izvedbi posega.

- Čas izvedbenih gradbenih del naj se prilagodi tako, da se ne bo motilo ptic pri gnezdenji, drugih živali pa pri paritvi in vzreji mladičev – zlasti v obdobju od 1. marca do 30. junija. Vsa hrupna dela na se opravijo od julija do decembra.

36. člen

(varstvo gozdnih površin)

- Posegi na gozdnih površinah morajo biti izvedeni tako, da ne bo povzročena škoda na gozdnih zemljiščih (na gozdnem robu, gozdnih tleh in gozdnih prometnicah). Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo oziroma pri izvajanju vseh posegov zavarovati vegetacijo gozda pred poškodbami.

- Investitor načrtovanih prostorskih ureditev mora zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč, z običajno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, po izvedenih posegih ne bodo poslabšali. Vse obstoječe dostope in dovoze do gozda je potrebno ohraniti oziroma jih v primeru ukinitve nadomestiti z novimi. Morebitna ukinitev obstoječih dostopnih prometnic je možna šele po izgradnji ustreznih nadomestnih prometnic, prek katerih bo omogočeno neovirano in varno spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov.

- Poseg gozdnega drevja se lahko izvede šele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel.

- Čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, naj se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali, tako, da ptic ne bo motilo pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji mladičev (torej ne v času od 1. marca do 30. junija).

- Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno.

- Za vse posege v območju gozdne namenske rabe je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, za posege v območje varovalnega gozda pa ministrstva pristojnega za gozdarstvo.

37. člen

(varstvo voda)

- Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov.

- Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.

- Postavitev sanitarij na gradbišču ni dopustna, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo.

- Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi škodljive za vodo, ni dopustna.

38. člen

(varstvo zraka)

V času gradnje oz. izvajanja posegov v prostor je treba preprečiti nekontrolirano prašenje.

39. člen

(varstvo pred hrupom)

Območje OPPN sodi v območje III. (območje namenske rabe CD in ZS) oz. IV. stopnje varstva pred hrupom (območje namenske rabe G).

40. člen

(svetlobno onesnaževanje)

- Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

- Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

41. člen

(potresna varnost)

Objekti morajo biti grajeni potresno varno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta.

42. člen

(varstvo pred požarom)

- Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja:

- z odmiki in požarnimi ločitvami med objekti oziroma s predpisanimi požarnovarstvenimi odmiki od parcelnih mej sosednjih zemljišč,

- z intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila,

- z viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,

- s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi.

- Intervencijska vozila dostopajo do površin in stavb v območju OPPN po javnih poteh.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

43. člen

(etapnost izvedbe)

Etapnost na območju OPPN je prosta.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,

OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

44. člen

(dopustna odstopanja)

- Dopustna odstopanja lokacij za postavitev posameznih elementov so do ± 5 m.

- Dopustna so odstopanja do ± 1 m pri vzpostavitvi novih parcel, vendar le v primeru, ko je predvideno mejo parcele smiselno uskladiti z uživalno mejo (obstoječe ograje, dostopi ipd.).

- Dopustno je prilagoditi novo načrtovano parcelo p02, glede na dejanske dimenzije vodohrana.

- Toleranca prikaza »vedute na cerkev sv. Trojice« in »vedute s programskih ploščadi« v grafičnem načrtu št. 4.1 Vegetacijski pokrov, vedute je ± 5 m.

- Toleranca prikaza »odprte površine« v grafičnem načrtu št. 4.1 Vegetacijski pokrov, vedute za PE5, PE6 in PE7 je ± 5 m.

- Do vzpostavitve ustreznega prostorsko informacijskega sistema ni potrebno, da so gradbene in zemljiške parcele medsebojno usklajene.

XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO

PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

45. člen

(usmeritve)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:

- odstranitev objektov in naprav,

- vzdrževalna dela in rekonstrukcije,

- nadomestne gradnje v okviru gabaritov in dopustnih dejavnosti, ki so določeni s tem odlokom.

XII. KONČNE DOLOČBE

46. člen

(prenehanje veljavnosti obstoječih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Stara cesta - Vas) (Naš časopis, št. 448/17), in sicer v delu, kjer se območji obeh OPPN prekrivata; to je na zemljiščih s parc. št. 2253/1 in 2907/7-del, k.o. Vrhnika.

47. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na Občini Vrhnika, Oddelku za prostor ter na Upravni enoti Vrhnika.

47. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu. Odlok se objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika in državnem prostorskem informacijskem sistemu - PIS (evidenčna št. 1167).

| Št. 3505-3/2019 (5-08) | Župan |
| --- | --- |
| Vrhnika, dne 23. 9. 2021 | Občine Vrhnika |
|  | Daniel Cukjati, l.r. |