OBJAVLJENO V NAŠEM ČASOPISU , št. 496, dne 27. 9. 2021

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 17. redni seji, dne 23. 9. 2021, sprejel

O D L O K

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Vrhnika za zahodni del

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

- S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Športni park Vrhnika za zahodni del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

- Ta odlok določa:

- območje OPPN,

- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,

- načrt parcelacije,

- etapnost izvedbe prostorske ureditve,

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,

- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

- S tem odlokom se ureja in omogoča nadaljnji razvoj zahodnega dela Športnega parka Vrhnika.

- Ta odlok določa prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

- Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

- Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:

| 1. | Načrt namenske rabe prostora |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: OPN) | M 1:2000 |
| 2. | Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora |  |
| 2.1 | Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora | M 1:2000 |
| 3. | Načrt območja z načrtom parcelacije |  |
| 3.1 | Katastrski načrt z območjem OPPN | M 1:1000 |
| 3.2 | Geodetski načrt z območjem OPPN | M 1:1000 |
| 4. | Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih prostorskih ureditev |  |
| 4.1 | Odstranitve objektov | M 1:1000 |
| 4.2 | Ureditvena situacija | M 1:1000 |
| 4.3 | Prometna situacija, varstvo pred nesrečami, kulturna dediščina | M 1:1000 |
| 4.4 | Zbirni načrt komunalne infrastrukture | M 1:1000 |

4. člen

(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

- prikaz stanja v prostoru,

- izvleček iz OPN,

- strokovne podlage,

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

- obrazložitev in utemeljitev OPPN,

- povzetek za javnost.

5. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Delavnica, d. o .o., Tržaška cesta 3a, Vrhnika, številka projekta 018/2019, avgust 2021.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen

(območje OPPN)

- Območje OPPN obsega zahodni del enote urejanja prostora VR_1269 ter delno posega še v VR_469 in VR_1773.

- Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št.: 2818/4, 2818/5, 2819/1,2819/2 – del, 2819/8, 2819/16 – del, 2819/18 – del, 2819/19 in 2785/20 – del, vse v k. o. (2002) Vrhnika.

- Površina OPPN znaša 1,9 ha.

- Območje OPPN je razdeljeno na štiri prostorske enote, in sicer:

- PE1 – površine, namenjene urejanju odprtih športnih površin s pripadajočimi ureditvami,

- PE2 – površine, namenjene odprtim zelenim površinam ter paviljonu,

- PE3 – površine, namenjene gradnji novih športnih objektov,

- PE4 – površine, namenjene rekonstrukciji in prizidavi športnega objekta Partizan.

- Območje OPPN in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt z območjem OPPN«, št. 3.2 »Geodetski načrt z območjem OPPN«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

7. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

- Športni park Vrhnika je umeščen neposredno v središču mesta Vrhnika, med glavno cesto skozi mesto (Tržaška cesta) in reko Ljubljanico.

- Območje je prometno dostopno iz Tržaške ceste preko priključka za vrtec Vrhnika, enota Želvica. Na tem priključku ter neposredno ob vrtcu je večje javno parkirišče za osebna vozila. Javna parkirišča so tudi vzdolž Tržaške ceste ter manjše parkirišče južno od športne dvorane Partizan. Vsa ta parkirna mesta so le nekaj deset metrov oddaljena od Športnega parka. V samo območje Športnega parka (in območje OPPN) ni rednega dostopa za motorna vozila. Omogočen je le servisni dostop za vzdrževanje na S in skrajno JV strani območja OPPN.

- Peš dostop do Športnega parka je iz Tržaške ceste, preko cestnega priključka vrtca Vrhnika, enota Želvica ali preko brvi pri vrtcu prek Ljubljanice iz smeri Janezove vasi. Iz Tržaške ceste je peš dostop tudi preko parka Samostojnosti, neposredno ob poslovnem objektu Zavoda Ivana Cankarja na eni strani ter mimo športne dvorane  Partizana na drugi strani. Dostop je tudi preko uličnega omrežja za Osnovno šolo Ivan Cankar. Preko območja poteka osrednja peš povezava med oddelkom prve triade in preostalim delom osnovne šola Ivan Cankar.

- Kolesarski promet znotraj območja Športnega parka ni dovoljen. Na vstopnih točkah so predvidene kolesarnice.

- Najbližje postajališče javnega prometa je na Tržaški cesti pri hotelu Mantova. Oddaljeno je dobrih sto metrov.

- Severno od Športnega parka je Vrtec Vrhnika, enota Želvica in prva triada Osnovne šole Ivana Cankarja. Osrednji objekt OŠ Ivan Cankar s pripadajočo telovadnico je  južno od Športnega parka. Pomemben del športnega vzgojno izobraževalnega programa šole se odvija na športnih igriščih Športnega parka.

- Med Tržaško cesto in Zahodnim robom Športnega parka je pas objektov s trgovsko gostinskim programom v pritličju ter stanovanjskim v zgornjih etažah. Južno od območja je stanovanjsko območje, pretežno enostanovanjskih hiš.

- Vplivov zaradi potencialnega zmanjšanja osončenosti na stanovanjske programe ne bo, saj so odmiki zadosti veliki. Zlasti med gradnjo bo okoliški prostor dodatno obremenjen z gradbiščnim hrupom ter tresljaji. V času delovanja športnega parka se bo povečalo število obiskovalcev Športnega parka.

- Vzhodno od Športnega parka teče reka Ljubljanica. Med njo in predmetnim zahodnim delom Športnega parka je vzhodni del športnega parka z atletsko-nogometnim stadionom ter trenažnim nogometnim igriščem. V ozkem pasu med trenažnim nogometnim igriščem in reko Ljubljanico poteka pešpot.

- V neposredni okolici poteka obstoječa javna infrastruktura, na katero se priključijo načrtovane stavbe. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere komunalne vode zunaj območja OPPN.

- Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen

(dopustne dejavnosti in objekti)

- Na celotnem območju so dopustne:

- rekreacijske in športne dejavnosti,

kot spremljajoče dejavnosti:

- trgovina in storitve, gostinstvo, poslovne dejavnosti, ...

- V PE1 se urejajo odprte rekreacijske in športne površine. Na zahodnem robu PE1 je dopusten klubski objekt D z garderobami, skladiščem, tribunami, gostinskim delom ter drugimi klubskimi prostori. Na vzhodni strani se ohranjajo odprte zelene površine. Vanje se lahko umeščajo odprta igrišča, kot je skate park, kolopark, odbojka na mivki, teniško igrišče in podobno. Obstoječe tribune orientirane na atletski oz. nogometni stadion je dopustno povečati ali nadomestiti z novimi, pod katerimi je dopustno urediti zaprte skladiščne prostore za potrebe uporabnikov stadiona.

- V PE2 so odprte zelene površine ter druge parkovne oz. ureditve za rekreacijo in šport na prostem (igralni elementi, kolopark, skate park, fitnes na prostem, …) ter postavitev paviljona za prireditve. Na robu območja je lahko en gostinski vrt s površino do 75 m2.

- V PE3 je dopusten objekt A kot telovadnica, športna večnamenska dvorana, bazen, balinišče, kegljišče, fitnes center, center dobrega počutja itd. Do 20 % njegove bruto etažne površine so dopustne tudi spremljajoče dejavnosti (trgovina in storitve, gostinstvo, poslovne dejavnosti, ...), ki ne smejo moteče vplivati na osnovno dejavnost na območju. Dopustna je tudi ureditev zunanjega bazena ter športnih igrišč na prostem.

- V PE3 je dopusten klubski objekt B z garderobami, skladiščem, tribunami, gostinskim delom ter drugimi klubskimi prostori.

- V PE4 je dopusten objekt C kot telovadnica, športna večnamenska dvorana, bazen, balinišče, kegljišče, fitnes center, center dobrega počutja itd. ter rekonstrukcija obstoječega objekta. Do 20 % njegove bruto etažne površine so dopustne tudi spremljajoče dejavnosti (trgovina in storitve, gostinstvo, poslovne dejavnosti, ...), ki ne smejo moteče vplivati na osnovno dejavnost na območju. Dopustna je tudi ureditev zunanjega bazena ter športnih igrišč na prostem.

- Na celotnem območju OPPN, ne glede na opredelitve gradbenih parcel, so dopustni tudi:

- objekti, vodi in naprave komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture,

- parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi in biotopi,

- nadkrite ali zaprte kolesarnice,

- otroška igrišča,

- ureditve za omejevanje širjenja hrupa (absorpcijski zid, protihrupna ograja, …),

- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice.

9. člen

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

- Športni park se ureja kot integralni del središča Vrhnike s športnim oz. rekreativnim programom. Na jugo-zahodnem delu, bližje mestu, se locirajo športni programi, ki potrebujejo grajeno infrastrukturo (objekte), medtem ko so na vzhodni strani, bliže reki Ljubljanici, odprte športne površine.

- Na mestu bazena, ki se odstrani, se uredijo zelene ter druge parkovne površine, na južni rob športnega parka se umešča nov večji večnamenski športni objekt, ki bo omogočal odvijanje športnih aktivnosti skozi vse leto. Dopuščena je tudi prizidava objekta Partizana oz. njegova rekonstrukcija v skrajno jugo zahodnem delu območja. Ob osrednji atletski oz. nogometni stadion in ob teniških igriščih se umeščata servisna objekta.

- Preko sredine v smeri sever jug poteka osrednja pešpot, ki povezuje dva objekta osnovne šole Ivana Cankarja ter hkrati ključno vpenja Športni park v tkivo mesta Vrhnike. Pravokotne povezave na osrednjo pešpot omogočajo dostop v Športni park z mesta in na drugi strani prehod do atletsko -  nogometnega stadiona in naprej do reke Ljubljanice.

- Vzhodno od glavne pešpoti, med novo načrtovanimi objekti (na mestu odstranjenega bazena) se kreira večja osrednja zelena oz. odprta površina, ki zagotavlja zlasti odprtost, zračnost prostora in posledično prostorsko kvaliteto celotnem športnemu parku, saj ima potencial, da se razvije v osrednji javni prostor tega območja oz. mestnega središča Vrhnike.

- Večnamenska asfaltirana ploščad, dve teniški in eno namensko košarkarsko igrišče se ohranjajo, saj predstavljajo tvorce široko dostopnih športnih (in tudi izobraževalnih) programov v parku.

- Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta prikazani v grafičnem načrtu št. 4.2 »Ureditvena situacija«.

10. člen

(regulacijski elementi)

- Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:

- zazidana površina (z) predstavlja tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavb nad terenom, brez upoštevanja površine balkonov in napuščev;

- višina stavbe (h) se meri od kote terena ob vhodu v pritličje do najvišje točke slemena stavbe s poševno streho ali na vencu stavbe z ravno streho, nad njo je dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje stavbe, inštalacijske jaške, jaške dvigal, dostope na streho, transparentno zaščitno ograjo z višino največ 1,1 m, svetlobnike in podobno - ti elementi, razen jaškov dvigal in inštalacijskih jaškov, morajo biti od roba fasade zadnje etaže odmaknjeni najmanj 1,0 m v notranjost stavbe;

- gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za največ 1,2 m v notranjost, vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi.

- Regulacijski elementi so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Ureditvena situacija«.

11. člen

(pozicije objektov)

- Objekta A  je lahko lociran kjerkoli znotraj meja PE3. Meje PE se lahko dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost. Med objektom A in B mora biti vsaj 5 metrov razmika.

- Objekt B se mora dotikati gradbene linije (GL) in ležati znotraj meja PE3. Meje PE se lahko dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost. Med objektom A in B mora biti vsaj 5 metrov razmika.

- Objekt C je lahko lociran kjerkoli znotraj meja PE4. Meje PE se lahko dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost, vendar mora omogočati prehodnost območja po severnem robu PE. Lahko se dotika oz. je povezan z obstoječim objektom Partizan.

- Objekt D je lahko lociran znotraj meja PE1, ob njenem zahodnem robu. Meje PE se lahko dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost.

- Znotraj meja PE2 je lahko postavljen prireditveni paviljon. Meje PE se lahko dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost.

- Tribune, ki nadomestijo obstoječe tribune, v PE1, morajo biti locirane  na vzhodnem robu PE1.

- Meje PE in gradbena linija so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt z območjem OPPN«, št. 3.2 »Geodetski načrt z območjem OPPN« in št. 4.2 »Ureditvena situacija«.

12. člen

(velikost objektov)

- Velikost stavbe A je:

- zazidana površina (z): največ 2.660 m2,

- višina (h): največ 12,0 m.

- Velikost stavbe B je:

- zazidana površina (z): največ 750 m2,

- višina (h): največ 7,5 m.

- Velikost stavbe C je:

- zazidana površina (z): ni omejena,

- višina (h): največ 10,0 m.

- Velikost stavbe D je:

- zazidana površina (z): največ 120 m2,

- višina (h): največ 6,0 m.

- Velikost paviljona v PE2 je:

- zazidana površina (z): največ 50 m2,

- višina (h): največ 6,0 m.

- Velikost tribun v PE1 je:

- zazidana površina (z): največ 300 m2.

- Ena kletna etaža pod objekti je dopustna, vendar mora zaradi morebitnega dviga talne vode v primeru poplav in bližine Ljubljanice, biti izvedena v 100 % vodotesni izvedbi.

- Višinske kote pritličja za stavbe so:

- stavba A: +292,8 m. n. v.,

- stavba B: +291,9 m. n. v.,

- stavba C: +293,0 m. n. v.,

- stavba D: +292,6 m. n. v.

- Višinske kote zunanje ureditve se morajo prilagajati kotam raščenega terena in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih.

13. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

- Fasade stavbe morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov ter usklajene v barvah in materialih.

- Streha stavbe mora biti ravna (v tehničnem naklonu) ali v naklonu do 25 stopinj. Pri objektih zazidane površine manj kot 200 m2 je streha lahko tudi v naklonu 45 stopinj. Objekta B in D imata streho lahko izvedeno tudi kot tribuno za gledalce in prilagojeno tehnologiji le-te. Objekt B je lahko delno vkopan oz. oblikovno navezan z osrednjo zeleno površino PE2 (teren se dvigne preko fasade oz. strehe objekta).

- Paviljonski objekt v PE2 ima lahko talno ploščad, ki je lahko največ 1,5 metra dvignjena nad koto okoliškega terena. Streha mora biti ravna (dopusten tehnični naklon), na stebrih. Streha oz. strešna konstrukcija je lahko oblikovana tudi enovito s podpornim stebrnim sistemom, kot inštalacija oz. umetniška plastika – v tem primeru omejitev glede oblike strehe ne velja. Paviljon mora biti transparenten, ne sme imeti nobenih sten. Dopustna je postavitev stalne ali snemljive ograje do višine 1,1 metra, ki mora biti vsaj delno transparentna. Za časa prireditev je dopustno postaviti začasno steno (hrbet odra) na največ tri strani paviljona.

- Ravne strehe večje od 1000 m2 morajo biti ozelenjene, razen v območju svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi. Lahko so tudi steklene (nad bazenom).

- Objekte za označevanje oz. oglaševanje za subjekte, ki delujejo v stavbah, je dopustno umestiti le na fasado do spodnje višine oken prvega nadstropja, pri pritličnih objektih, pa do višine venca oz. kapi strehe. Površina ne sme presegati 4,0 m2 za posamezen subjekt. Izjema je glavni napis, ki označuje celotno območje (npr. Športni park Vrhnika), ki je lahko večji in lociran tudi više na objektu.

- Stalno oglaševanje na fasadah objektov, ograjah in podobnih elementih ni dopustno. Izjema je začasno oglaševanje vezano na posamezne dogodke, ki ga je potrebno po zaključku dogodka odstraniti.

- Območje športnega parka je dopustno ograditi po obodu in znotraj posameznih funkcionalnih sklopov z ograjo. Ta ne sme biti višja kot je to nujno potrebno zaradi tehnologije športnega programa. Ograja mora biti vsaj delno transparentna. Kjer je tehnološko možno je ograjo treba členiti ali za zeleniti.

14. člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

- Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:

- zunanje površine morajo omogočati prehodnost območja v smeri sever jug (vzporedno s Tržaško cesto) ter prečno prehodnost med Tržaško cesto in reko Ljubljanico;

- pešpoti in druge zunanje površine morajo biti tlakovane, opremljene z urbano opremo in primerno osvetljene;

- vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim osebam v skladu s predpisi;

- intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton;

- izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve;

- elementi urbane opreme znotraj območja OPPN morajo biti oblikovani enotno.

- V območju PE2 je potrebno izvesti kvalitetno osrednjo parkovno ureditev s pretežno zelenim karakterjem in povezovalnimi pešpotmi. V ureditev parka so lahko vključeni vodni element (parafraza bazena, fontana, …), športni poligoni (kolopark, kotalkališče, rolkerske rampe, odbojka na mivki …) in podobno.

- V območju PE2 mora biti vsaj 70 % površin na raščenem terenu oz. imeti sposobnost ponikanja meteorne vode.

15. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

- Na celotnem območju OPPN so dopustni pomožni enostavni in nezahtevni objekti, s površino do 25 m2. Paviljon in nadstrešnice za kolesa imajo lahko površino do 50 m2.

- Na celotnem območju je dopustno tudi trajno preoblikovanje reliefa ter gradbeni posegi za opremo odprtih površin z izjemo objektov za oglaševanje.

- Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture, vodnih zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov ter izvedba priključkov nanj.

16. člen

(začasni objekti)

- V PE1 in PE2 je dopustno za prireditve oz. dogodke postaviti začasne objekte, kot so prireditveni šotor, drsališče, začasno športno igrišče, sanitarije in podobno.

- Za postavljanje začasnih objektov se v PE1 in PE2 lahko predhodno izvedejo univerzalni temelji in priključki na komunalno infrastrukturo, ki pa morajo biti pod nivojem terena in v času neuporabe nemoteči.

- Začasni objekt so lahko postavljeni samo za trajanje prireditve, potem jih je potrebno odstraniti.

17. člen

(objekti, predvideni za odstranitev)

- Pred začetkom gradnje stavb v prostorski enoti PE3 in urejanja odprtih površin v PE2 morajo biti odstranjeni naslednji obstoječi objekti:

- bazen na zemljišču s parc. št. 2818/5, k. o. (2002) Vrhnika, s pripadajočimi ureditvami (mali bazen, …) na zemljišču s parc. št. 2818/4, k. o. (2002) Vrhnika,

- servisni objekt na zemljišču s parc. št. 2818/4, k. o. (2002) Vrhnika.

- Kadarkoli se lahko odstranijo obstoječi objekti in ureditve:

- klubski objekt na zemljišču s parc. št. 2785/20, k. o. (2002) Vrhnika,

- pomožni objekti,

- ureditve zunanje opreme ter športna igrišča.

- Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Odstranitev objektov«.

VII. NAČRT PARCELACIJE

18. člen

(načrt parcelacije)

Parcelacija na območju je prosta, razen za parcele oz. gradbene parcele, ki se oblikujejo za potrebe novo načrtovanih objektov, te morajo biti dovolj velike, da omogočajo normalno redno delovanje objektov na njih.

19. člen

(javne površine)

V območju ni površin, namenjenih javnemu dobru.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

20. člen

(etapnost gradnje)

- Etapnost gradenj in urejanja na območju je prosta, s sledečimi obveznimi zaporedji:

- pred novimi gradnjami, ki so načrtovane na mestu obstoječih objektov, je predhodno le-te potrebno odstraniti,

- predhodno ali sočasno z gradnjo novega objekta A je potrebno urediti parkovno območje v PE2.

- V Športnem parku morajo biti vsaj tri teniška igrišča (razen med gradnjo novih objektov in ureditev). V primeru odstranitve teniškega igrišča zaradi gradnje objekta C, ki bi povzročilo zmanjšanje števila teniških igrišč na območju Športnega parka pod tri, se lahko nadomestno igrišče umesti kjer koli na območju OPPN.

- Ob vzpostavitvi več kot treh teniških igrišč na območju Športnega parka, je potrebno nadomestno teniško igrišče iz prejšnjega člena odstraniti.

- Pred začetkom uporabe novih stavb mora biti izvedena infrastruktura, ki je potrebna za priključitev na komunalno in energetsko omrežje.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

- Znotraj območja OPPN se nahaja enota kulturne dediščine: Vrhnika - Bazen, EŠD 30483. Zaradi dotrajanosti in nevarnosti uporabe je bilo zanj izdano kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Ob izpolnitvi pogojev iz le-tega se bazen lahko odstrani.

- Zahodni rob območja sega v enoto kulturne dediščine: Vrhnika - Park ob Tržaški cesti, EŠD: 23305. Ta v območju OPPN vključuje košarkaško športno igrišče, kjer spremembe z OPPN niso načrtovane ter zahodni rob športne dvorane Partizan, kjer je dopuščena rekonstrukcija. V samo parkovno zasnovo parka ob Tržaški cesti ureditve načrtovane z OPPN ne posegajo.

- Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti ljubljansko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

22. člen

(splošno)

V času gradnje in uporabe objektov je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.

23. člen

(varstvo voda)

- Obravnavano območje se glede na potrjene in veljavne poplavne karte deloma nahaja v poplavno ogroženem območju, v razredu preostale poplavne nevarnosti.

- Za potrebe OPPN je bila izdelana Hidrološko hidravlična presoja za OPPN za območje Športni park Vrhnika – zahodni del v Občini Vrhnika, izdelovalca Urbikom, številka projekta H9-9-2020, oktober 2020. Na osnovi natančnejših vhodnih podatkov ugotavlja, da glede na karto razredov poplavne nevarnosti predvidenega stanja, spada celotno območje OPPN izven vseh razredov poplavne nevarnosti.

- Načrtovani posegi glede na poplavno območje in glavne tokove poplavnih voda ne bodo ovirali toka ali povzročali zajezitve poplavne vode in ne bodo imeli bistvenega vpliva na vodni režim in stanje poplavnih voda. S predvidenimi posegi se ne bo zmanjšala količina poplavnih površin.

- Pokrivnost tal se bo deloma spremenila, vendar ne bo imela bistvenega vpliva na poplave, saj gre za hipni odtok s kratkim časom koncentracije za majhne površine (glede na porečje Ljubljanice) in ne vpliva na konico hidrograma poplavnih voda.

- Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin in površin s spremembo rabe, kar pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je treba računsko dokazati, je možno padavinske vode speljati v vodotok, število izpustov naj bo čim manjše.

- Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo in obratovanjem pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z ustrezno ureditvijo začasnega skladiščenja nevarnih odpadkov (npr.: motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se lahko v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi.

- Zagotoviti je treba zajem odpadnih požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z onesnaženimi odpadnimi požarnimi vodami, zlasti z nevarnimi snovmi.

- Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda.

- Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.

24. člen

(ohranjanje narave)

Preprečevati je potrebno vnos tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki bi se lahko širile v prostor.

25. člen

(varstvo zraka)

- Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe (npr. iz sanitarnih prostorov) je treba speljati nad strehe stavb.

- Prezračevanje eventualnih podzemnih garaž mora biti izvedeno z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad teren. Odpadni zrak je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni bližini ni športnih ali otroških igrišč.

- Vsi na novo zgrajeni objekti, morajo imeti ogrevalne sisteme, ki ne povečujejo onesnaženosti zraka (ogrevanje na plin, toplotne črpalke, ...).

- Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

- V času gradnje je treba upoštevati predpise o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.

26. člen

(varstvo pred hrupom)

- Območje OPPN sodi v območje III. stopnje varstva pred hrupom.

- V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati elaborat zaščite pred hrupom v stavbah in zagotoviti ustrezno zvočno izolativnost fasadnih elementov skladno z veljavnimi predpisi.

- V sklopu izdelave projektne dokumentacije za objekte in ureditve v PE2 in PE3 je potrebno pripraviti študijo, ki celovito obravnava hrup na območju ter opredeliti vplive na varovane prostore sosednjih stanovanjskih objektov ter zagotoviti potrebne in ustrezne ukrepe za zmanjšanje le-tega.

- Na območju OPPN niso predvidene dejavnosti, ki bi med obratovanjem povzročale povečano obremenitev okolja s hrupom. Glavni viri hrupa stavb bodo klimatske in prezračevalne naprave oz. tehnika objekta. V izvedbeni projektni dokumentaciji je treba z umestitvijo objektov, kurilnih in prezračevalnih naprav oz. ostalih virov hrupa z obratovalnim režimom virov hrupa in z drugimi omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da obremenitev s hrupom na območju OPPN in pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori v okolici ne bo presegala mejnih vrednosti kazalcev hrupa. Fasade predvidenih objektov, ki bodo orientirane proti bližnjim obstoječim stanovanjskim objektom in bi lahko delovale kot odbojne površine za hrup, morajo biti izvedene v zvočno absorpcijski izvedbi.

- V času gradnje je potrebno zagotoviti obveščanje bližnjih sosedov, šole in vrtca, glede predvidene povečane emisije hrupa.

27. člen

(odstranjevanje odpadkov)

- Zbirno in prevzemno mesto za odpadke mora biti urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.

- Zbirna mesta morajo biti urejena tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Lahko so pokrita z nadstrešnico. Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka.

28. člen

(svetlobno onesnaženje)

- Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

- Osvetlitev poti v območju mora biti usmerjena in izvedena z uporabo svetil, ki ne oddajajo visokega deleža svetlobe v modrem in ultravijoličnem delu spektra. Nova svetila, ki osvetljujejo poti na območju, morajo oddajati svetlobo s 3000 K ali toplejšo.

- Omejitve prejšnjega člena ne veljajo za sisteme osvetlitve športnih površin.

- Obstoječe svetilke je potrebno uskladiti s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

- Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

- Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju mora biti zadostna, enakomerna in ne bleščeča.

29. člen

(varstvo pred radonom)

Območje občine Vrhnika je prepoznano kot območje z možnostjo večje izpostavljenosti radonu v zaprtih prostorih, zato je treba pri gradnji novih objektov upoštevati smernice za gradnjo radonsko varnih novih stavb.

30. člen

(ukrepi med gradnjo)

- Deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje ni dovoljeno odlagati na vodno ali priobalno zemljišče Ljubljanice. Gradnja mora biti organizirana tako, da se ne pojavlja erozija, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda v času gradnje.

- Po končani gradnji je potrebno odstraniti začasno postavljene objekte in vse ostanke začasnih deponij.

- Na poškodovanih travnatih površinah je potrebno po zaključku zemeljskih del v čim krajšem času vzpostaviti dobro razraščeno travno rušo, da bodo te površine odporne na morebitno površinsko erozijo.

- Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. Delavci na gradbišču morajo biti usposobljeni za takojšnje ukrepanje v primeru nezgod, ki bi nastale zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi.

- V času gradnje je potrebno gradbene stroje umakniti iz poplavnega območja v kolikor je za porečje Ljubljanice s strani ARSO razglašeno rdeče hidrološko opozorilo, ki pomeni obsežne, silovite poplave.

31. člen

(potresna varnost)

- Ocenjeni pospešek tal pri povratni dobi 475 let je 0,225 (g), vendar tega ni dopustno neposredno uporabiti pri projektiranju, pač pa je potrebno pred začetkom projektiranja izvesti identifikacijo tipa tal in na tej osnovi določiti parametre za projektiranje nosilne konstrukcije.

- Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta. Nekonstrukcijski fasadni elementi ob morebitnem potresu ne smejo odpadati s stavbe in s tem ogrožati varnost ljudi.

- Pri načrtovanju novogradnje je treba predvideti ojačitev prve plošče nad eventualno kletjo tako, da zdrži rušenje objektov nanjo ali gradnjo zaklonišča osnovne zaščite, če to zahtevajo veljavni predpisi.

32. člen

(ukrepi za varstvo pred požarom)

- Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja,

- odmike med objekti in od meje parcel oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,

- prometne in delovne površine za intervencijska vozila,

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

- Intervencijske poti potekajo po pešpoteh znotraj območja. Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Širine in radiji morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. Intervencijske poti so določene v grafičnem načrtu št. 4.3 »Prometna situacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred nesrečami«.

- Požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem. Požarna voda se zaradi neposredne bližine lahko zagotavlja tudi iz Ljubljanice.

- Z ustreznimi odmiki oz. izbranimi materiali je treba omejiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte.

33. člen

(druge naravne nesreče)

- Po razpoložljivih podatkih območje ni erozivno oz. plazovito.

- Za potrebe zaščite in reševanja se, za evakuacijo prebivalstva in njegovo nastanitev ter za vzpostavitev začasnega heliporta, lahko uporabijo objekti v območju OPPN Športnega parka ter odprte površine v PE1 in PE2.

XII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

34. člen

(pogoji za prometno urejanje)

- Športni park je sestavni del mestnega središča Vrhnike. Prometno se navezuje na vsebinske rešitve iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg).

- Znotraj Športnega parka se odvija samo peš promet. Motorni promet je dopusten zgolj za intervencije, dostavo ter za potrebe gradnje oz. vzdrževanja objektov.

- Kapacitete za mirujoči promet se zadovoljujejo na javnih parkiriščih v neposredni okolici športnega parka (parkirišča ob vrtcu oz. osnovni šoli, ob Tržaški cesti ter parkirišče pred športno dvorano Partizan). Stalnih površin za mirujoči promet na območju Športnega parka ne sme biti.

- Ob večjih dogodkih na Vrhniki se lahko večnamensko asfaltirano igrišče v PE1 začasno uporabi tudi kot parkirišče.

- Glavni dostopi na območje Športnega parka so s parkirišča pred vrtcem na severni strani, preko Parka samostojnosti s Tržaške ceste in pri telovadnici osnovne šole na južni strani. Dostop za motorna vozila (intervencija, dostava) je s severne in južni strani vezan na glavno pešpot skozi območje ter na servisno povezavo po vzhodnem robu območja (servisni dostop).

- Skozi območje v smerni sever jug poteka glavna pešpot, ki mora biti široka vsaj 4 metre. Nanjo se pravokotno pripenja vstop iz Parka samostojnosti ter povezava proti atletskemu oz. nogometnemu stadionu ter naprej proti Ljubljanici.

- Vsaj pri vstopu v športni park pri vrtcu mora biti locirana kolesarnica, ki mora ščititi kolesa pred padavinami in omogočati zaklepanje koles. Kapaciteta ne sme biti manjša od 20 koles. Kolesarnice je lahko locirana tudi neposredno na mejo OPPN ali pa je postavljena izven območje OPPN, vendar ne dalj od 15 metrov.

- Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo zagotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in zunanje površine morajo biti grajene v skladu z zakonodajo, ki ureja zagotavljanje dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe.

- Vse intervencijske površine morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska.

35. člen

(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)

- Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju so:

- načrtovane stavbe morajo biti priključene na vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje, poleg tega so lahko priključene še na plinovodno in telekomunikacijska omrežja,

- priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,

- kadar potek v javnih površinah ni mogoč oz. smiseln, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,

- trase komunalnih vodov, lokacije objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,

- gradnja komunalne infrastrukture mora potekati usklajeno,

- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne z upravljavci infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve,

- obstoječo komunalno infrastrukturo je dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi, ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,

- pred gradbenimi posegi je treba načrtovati in zagotoviti ustrezno varovanje obstoječih komunalnih vodov,

- Na celotnem območju je dovoljenja gradnje nove gospodarske javne infrastrukture, za katero trase še niso načrtovane oziroma so v fazi načrtovanja.

36. člen

(vodovodno omrežje)

- Stavbe se za potrebe oskrbe s pitno in tehnološko vodo priključijo na sistem javnega vodovodnega omrežja.

- Ohranjati oz. upoštevati je potrebno že zgrajeno vodovodno omrežje in hišne priključke.

- Načrtovani objekti se priključujejo na obstoječe sekundarno omrežje na robu območja, ki se ga po potrebi rekonstruira.

- Nad vodovodom niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov. V primeru gradnje na mestu vodovoda se mora prestaviti na stroške investitorja, oziroma se ga mora za časa gradnje ustrezno zaščititi.

37. člen

(kanalizacijsko omrežje za odpadne vode)

- Stavbe se za potrebe odvajanja odpadne vode priključijo na sistem javnega kanalizacijskega omrežja, ki je na območju že izvedeno.

- Kjer novi objekti posegajo v koridor obstoječega kanalizacijskega omrežja, je tega potrebno zaščititi ali prestaviti.

- Na območju, kjer se posega v območje javnega kanalizacijskega omrežja in se spreminja niveleta je potrebno prilagoditi pokrove javnega kanalizacijskega omrežja novi niveleti. V primeru večjih gradbenih posegov (večja zemeljska dela, asfaltiranje, tlakovanje) je potrebno preveriti stanje obstoječih kanalizacijskih vodov in jih po potrebi obnoviti.

- Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati odmike in križanja z ostalimi komunalnimi vodi skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občinah Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer.

38. člen

(kanalizacijsko omrežje za meteorne vode)

- Meteorne vode je potrebno prioritetno ponikati.

- Če ponikanje ni možno, kar je treba računsko dokazati, je možno padavinske vode speljati v vodotok oz. priključiti na obstoječe meteorno omrežje, ki je na območju že izvedeno. Predhodno pa izvesti ukrepe za zadrževanje padavinskih voda.

- Dopustna je izvedba rezervoarja oz. zadrževalnega bazena za meteorne vode, ki se lahko koristijo za vzdrževanje zelenih površin.

- Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati odmike in križanja z ostalimi komunalnimi vodi skladno z Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občinah Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer.

39. člen

(plinovodno omrežje)

- Stavbe  se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode in tehnologijo s priključki lahko priključijo na omrežje zemeljskega plina, ki je že izvedeno na območju.

- Preko osrednjega dela območja poteka distribucijsko plinovodno omrežje PEHD fi225 in PEHD fi63.

- Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati odmike od obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Pred izvajanjem kakšnih koli del v bližini plinovodnega omrežja je potrebno naročiti zakoličbo le-tega.

40. člen

(elektroenergetsko omrežje)

- Napajanje načrtovanih stavb se bo vršilo iz obstoječe transformatorske postaje TPVrhnika-šola.

- Po zahodnem in delno južnem robu območja poteka SN podzemni elektroenergetski vod, ki ga je potrebno ščititi oz. na mestih tangiranih z novimi posegi prestaviti na stroške investitorja.

- Po območju so razpeljani NN vodi, ki jih je potrebno ščititi oz. na mestih tangiranih z novimi posegi prestaviti na stroške investitorja.

- Priključno-merilne omarice se namestijo na stalno dostopna mesta, kjer bodo distributerju električne energije stalno dostopne.

- Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa posameznega objekta.f

41. člen

(komunikacijsko omrežje)

- Objekti imajo možnost priključitve na komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev omrežij.

- Obstoječe TK omrežje je potrebno ščititi oz. na mestih tangiranih z novimi posegi prestaviti na stroške investitorja.

42. člen

(javna razsvetljava)

- Na območju je delno že vzpostavljena javna razsvetljava. Dogradi se sklop javne razsvetljave ob poti skozi območje v smerni sever – jug. Izvede se v isti izvedbi, kot je obstoječa.

- Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.

43. člen

(učinkovita raba energije v stavbah)

- Vse novo zgrajene stavbe morajo biti projektirane in zgrajene energetsko varčno v skladu s predpisi, ki določajo učinkovito rabo energije v stavbah.

- Na strehah stavb je dopustna namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika).

44. člen

(zbiranje komunalnih odpadkov)

- Objekti morajo imeti ustrezno urejeno zbirno mesto, kjer uporabniki v času do prevzema odpadkov zbirajo odpadke v za to namenskih zabojnikih.

- Objekti morajo imeti ustrezno urejeno prevzemne mesto. To je prostor, na katerega uporabniki postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja. Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna.

XIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

45. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:

- meje med prostorskimi enotami imajo toleranco +/- 2,0 metra,

- posegi oziroma ukrepi za zaščito gradbene jame lahko segajo preko meje PE ter tudi preko območja območje OPPN, če s tem soglašajo lastniki prizadetih zemljišč,

- višinska kota pritličja lahko odstopa do +/- 0,5 m,

- kadar je naklon strehe določen enoznačno, ta lahko odstopa do +/- 5 stopinj,

- pri parcelnih mejah je dopustno odstopanje do +/- 2,0 m, pri površinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj poteka mej ter zaradi natančnejših geodetskih meritev,

- pri načrtovanju in izvedbi so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer - ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.

XIV. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

46. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Investitorji in izvajalci imajo med gradnjo in po njej naslednje obveznosti:

- v času gradnje mora biti omogočeno nemoteno delovanje sosednjih objektov in zagotovljena nemotena komunalna oskrba prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani. Sočasno z gradnjo objektov mora biti zagotovljena prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času gradnje in po njej;

- območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča zunaj območja OPPN, razen če je v lasti investitorja;

- promet mora biti v času gradnje organiziran tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

- gradnja se mora izvajati tako, da se izogiba vplivom na mehansko odpornost in stabilnost okolice oziroma da so vplivi čim manjši ter v dopustnih mejah;

- zagotoviti je potrebno sanacijo objektov, pripadajočih ureditev in naprav, poškodovanih zaradi gradnje.

47. člen

(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:

- odstranitev objektov in naprav,

- vzdrževalna dela in rekonstrukcije s katerimi niso spremenjeni zunanji gabarit,

- prizidava že zgrajenih objektov v okviru gabaritov in omejitev, ki so določeni s tem odlokom,

- nadomestne gradnje v okviru gabaritov in dopustnih dejavnosti, ki so določeni s tem odlokom,

- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,

- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN.

XV. KONČNE DOLOČBE

48. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:

- Občini Vrhnika, Oddelek za prostor,

- Upravni enoti Vrhnika.

49. člen

(prenehanje veljavnosti prostorskega izvedbenega akta)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati, na območju veljavnosti tega OPPN, naslednji prostorski izvedbeni akt:

- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) (Naš časopis, št. 449/17, 452/17 -teh. popr., 457/18 -teh. popr., 477/19).

50. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Našem časopisu. Odlok se objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

| Št. 3505-4/2019 (5-01) | Župan |
| --- | --- |
| Vrhnika, dne 23. 9. 2021 | Občine Vrhnika |
|  | Daniel Cukjati, l.r. |